Перечень работ при ТО систем водоочистки (фильтры).

| № | Виды работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка параметров воды измерительными приборами на входе и выходе системы очистки воды. |  |
| 2 | Внешний осмотр, проверка герметичности и технического состояния системы, проверка напряжения в сети. |  |
| 3 | Проверка динамики и давления воды при промывке системы. |  |
| Профилактические работы с ФГО |  |  |
| 1 | Разборка и механическая очистка сетки и колбы (периодически). |  |
| 2 | Очистка сетки с помощью кислотосодержащих очистителей. |  |
| 3 | Сборка и проверка функционирования. |  |
| Профилактические работы с оборудованием на базе управляющего клапана WS Clack/ Logix/RUNXIN. |  |  |
| 1 | Механическая очистка или с помощью кислотосодержащих очистителей внутреннего фильтра и каналов управл. клапана. |  |
| 2 | Замена загрязненного инжектора, сеточки или очистка с помощью кислотосодержащих очистителей. |  |
| 3 | Очистка или замена контроллера заполнения (Refill), проверка наличия реагентов, промывка реагентных баков (периодически). |  |
| 4 | Проверка работоспособности поплавкового узла реагентного бака и его чистка (по мере необходимости). |  |
| 5 | Проверка и в случае необходимости, изменение вводимых исходных данных и увеличение дозирующих элементов (инжектор, ограничитель потока). |  |
| 6 | Проведение ускоренной или полной регенерации системы с визуальным контролем проходящих процессов. |  |

| Профилактические работы с угольным фильтром ВВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, проверка герметичности и технического состояния |  |
| 2 | Замена картриджа с промывкой колбы. |  |
| Профилактические работы с Аэратором |  |  |
| 1 | Разборка/сборка, чистка аэратора (1 раз в год или по необходимости). |  |
| 2 | Проверка работы и регулировка давления воздушного компрессора (на аэраторе). |  |
| 3 | Очистка с помощью кислотосодержащих очистителей воздухоотводчика. |  |

Примечание:

- При сервисном посещении производится завоз реагентов, картриджей, по предварительной договоренности с заказчиком.

Сервисный отдел БИИКС.                                   тел.: (495)-419-00-98